- Tab. 1 Inwentaryzacja istniejącej zieleni w obszarze oddziaływania inwestycji

| - Nr inw. | - Nazwa łacińska | - Nazwa polska | - obwód pnia na wys. 130cm [cm] | - obwód pnia na wys. 5cm [cm] | - Ø korony [m] | - wys. [m] | - Pow. m2 (krzewy) | - Uwagi - Stan zdrowotny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Tilia cordata | - lipa drobnolistna | - 35 | - 52 | - 1,8 | - 5,7 | - - | - Brak uwag. |
| - 2 | - Tilia cordata | - lipa drobnolistna | - 36 | - 51 | - 2,2 | - 6,5 | - - | - Brak uwag. |
| - 3 | - Tilia cordata | - lipa drobnolistna | - 39 | - 52 | - 2,2 | - 6,7 | - - | - Brak uwag. |
| - 4 | - Cornus alba 'Sibirica'; Miscanthus sp.; Rosa 'The Fairy', Pennisetum alopecuroides; Perovskia atriplicifolia; Spiraea japonica | - dereń biały 'Sibirica', miskant, róża 'The Fairy', rozplenica japońska; perowskia łobodolistna; tawuła japońska | - - | - - | - - | - - | - 146,5 | - Grupa nasadzeń ozdobnych krzewów i bylin, stan dobry. |
| - 5 | - Cornus alba 'Sibirica'; Miscanthus sp.; Rosa 'The Fairy', Pennisetum alopecuroides; Buddleja davidii; Perovskia atriplicifolia; Spiraea japonica | - dereń biały 'Sibirica', miskant, róża 'The Fairy', rozplenica japońska; budleja Dawida; perowskia łobodolistna; tawuła japońska | - - | - - | - - | - - | - 331,5 | - Grupa nasadzeń ozdobnych krzewów i bylin, stan dobry. |
| - 6 | - Tilia cordata | - lipa drobnolistna | - 42 | - 55 | - 1,7 | - 4,2 | - - | - Korona asymetryczna w kierunku wschodnim, stan dobry. |
| - 7 | - Tilia cordata | - lipa drobnolistna | - 39 | - 38 | - 2,0 | - 5,0 | - - | - Brak uwag. |
| - 8 | - Tilia cordata | - lipa drobnolistna | - 44 | - 55 | - 2,4 | - 6,8 | - - | - Brak uwag. |
| - 9 | - Tilia ×europaea 'Pallida' | - lipa holenderska 'Pallida' | - 27 | - 34 | - 1,5 | - 5,0 | - - | - Nowe nasadzenie, pień zabezpieczony palikami, korona wąska. |
| - 10 | - Tilia ×europaea 'Pallida' | - lipa holenderska 'Pallida' | - 27 | - 37 | - 1,8 | - 4,8 | - - | - Nowe nasadzenie, pień zabezpieczony palikami. |
| - 11 | - Tilia ×europaea 'Pallida' | - lipa holenderska 'Pallida' | - 26 | - 40 | - 1,8 | - 6,5 | - - | - Nowe nasadzenie, pień zabezpieczony palikami. |
| - 12 | - Juniperus Sp. | - jałowiec | - - | - - | - - | - 0,6-1,3 | - 20,0 | - Zwarta grupa krzewów, pokrój naturalny. |
| - 13 | - Pinus strobus | - sosna wejmutka | - 39 | - 58 | - 2,0 | - 6,7 | - - | - Pień prosty, korona asymetryczna w kierunku południowym. |
| - 14 | - Juniperus Sp. | - jałowiec | - - | - - | - - | - 0,6-5,5 | - 34,3 | - Zwarta grupa krzewów, pokrój naturalny. |
| - 15 | - Juniperus Sp. | - jałowiec | - - | - - | - - | - 0,5-0,7 | - 3,5 | - Zwarta grupa krzewów, pokrój naturalny. |
| - 16 | - Acer saccharinum | - klon srebrzysty | - 32; 23; 50 | - 93 | - 3,7 | - 9,5 | - - | - Forma wieloprzewodnikowa, odrosty karpiny po ściętym drzewie, przewodniki wychylone do 15 stopni w kierunku południowo-wschodnim, korona jednostronnie wykształcona. |
| - 17 | - Acer saccharinum | - klon srebrzysty | - 112 | - 137 | - 6,5 | - 14,8 | - - | - System korzeniowy zakryty, pień prosty z rozwidleniem trójkrotnym na wysokości około 2,2 m, korona asymetryczna w kierunku południowo-wschodnim. |
| - 18 | - Acer saccharinum | - klon srebrzysty | - 157 | - 184 | - 9,3 | - 18,7 | - - | - System korzeniowy nieznacznie wyniesiony, pień prosty z rozwidleniem na wysokości około 2,3 m, korona asymetryczna w kierunku południowym. |
| - 19 | - Acer saccharinum | - klon srebrzysty | - 102 | - 121 | - 5,2 | - 17,6 | - - | - System korzeniowy zakryty, pień prosty z ubytkiem częściowo zalanym kalusem od strony południowej na wysokości około 2,0 m po ściętym przewodniku, korona wąska, wysoko wyniesiona, lekko asymetryczna w kierunku południowym. |
| - 20 | - Acer saccharinum | - klon srebrzysty | - 97 | - 142 | - 3,2 | - 17,2 | - - | - System korzeniowy nieznacznie wyniesiony, pień łukowato wygięty w kierunku wschodnim, wychylony do 20 stopni, korona szczątkowa, średni stan zdrowotny. |
| - 21 | - Acer saccharinum | - klon srebrzysty | - 170 | - 261 | - 5,2 | - 18,0 | - - | - System korzeniowy nieznacznie wyniesiony, szyje z nabiegami, pień z rozwidleniem na wysokości około 2,0 m oraz 4,5m, drugie rozwidlenie zredukowane, przewodniki z korą odchodzącą, korona na wysoko wyniesiona, przewodniki u podstawy zagrożone wyłamaniem. |
| - 22 | - Acer saccharinum | - klon srebrzysty | - 284 | - 384 | - 7,8 | - 18,6 | - - | - System korzeniowy nieznacznie wyniesiony, szyje z nabiegami, pień prosty bez znaczących ubytków wgłębnych z rozwidleniem na wysokości około 2,5 m, przewodniki z ubytkami kieszeniowymi, korona wysoko wyniesiona, lekko asymetryczna w kierunku południowym. |
| - 23 | - Acer saccharinum | - klon srebrzysty | - 75 | - 109 | - 3,7 | - 9,6 | - - | - System korzeniowy nieznacznie wyniesiony, pień wychylony do 5 stopni w kierunku zachodnim, z rozwidleniem na wysokości około 2,2 m, korona jednostronnie wykształcona w kierunku zachodnim. |
| - 24 | - Deutzia gracilis 'Nikko'; Syringa meyeri 'Palibin'; Ribes alpinum 'Schmidt' | - żylistek wysmukły 'Nikko'; lilak Meyera 'Palibin'; porzeczka alpejska 'Schmidt' | - - | - - | - - | - 0,5 | - 127,6 | - Grupa nasadzeń ozdobnych. |
| - 25 | - Ligustrum vulgare | - ligustr pospolity | - - | - - | - - | - 0,5-0,8 | - 37,8 | - Grupa krzewów; pokrój naturalny. |
| - 26 | - Juniperus Sp. | - jałowiec | - - | - - | - - | - 0,5-1,1 | - 0,4-1,5 | - Grupa nasadzeń ozdobnych w formie donicy, brak możliwości przemieszczenia. |
| - 27 | - Physocarpus opulifolius | - pęcherznica kalinolistna | - - | - - | - 1,3 | - 0,8 | - 1,0 | - Pojedynczy krzew w donicy, brak możliwości przemieszczenia. |
| - 28 | - Physocarpus opulifolius | - pęcherznica kalinolistna | - - | - - | - 1,2 | - 0,7 | - 0,9 | - Pojedynczy krzew w donicy, brak możliwości przemieszczenia. |
| - 29 | - Physocarpus opulifolius | - pęcherznica kalinolistna | - - | - - | - 1,3 | - 1,2 | - 1,0 | - Pojedynczy krzew w donicy, brak możliwości przemieszczenia. |
| - 30 | - Spiraea japonica | - tawuła | - - | - - | - 0,5-0,7 | - 0,6 | - 0,8 | - Grupa krzewów w donicy, brak możliwości przemieszczenia. |

- Stan na 16.02.2023r.