SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM  IV

Roboty elektryczne

Przedmiot zamówienia:

Budowa indywidualnych węzłów cieplnych dla inwestycji pod nazwą “Likwidacja węzła grupowego Schroegera i budowa węzłów indywidualnych przy ul. Schroegera 89 i 91 oraz przyłączy sieci ciepłowniczych”.

w ramach projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 - Etap I

Spis treści

1 WSTĘP	3

2 MATERIAŁY	5

3 SPRZĘT  I MASZYNY	8

4 ŚRODKI TRANSPORTU	8

5 WYKONANIE ROBÓT	8

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	9

7 ODBIÓR ROBÓT	9

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI	9

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA	9

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych na potrzeby inwestycji pod nazwą:

Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w ramach “Likwidacji węzła grupowego Schroegera i budowy węzłów indywidualnych przy ul. Schroegera 89 i 91 oraz przyłączy sieci ciepłowniczych”.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

- Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy budowy instalacji elektrycznych dla potrzeb węzłów cieplnych.

- W zakres robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- montaż wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnicę RWC węzła cieplnego,

- montaż rozdzielnicy szafkowej 230V w węźle,

- zasilanie szafki SSK 230V węzła kompaktowego,

- montaż instalacji (rur instalacyjnych, kabli siłowych) do pomp c.o. i c.w., wentylatora i do urządzeń automatyki ciepłowniczej,

- montaż instalacji oświetlenia,

- montaż instalacji połączeń wyrównawczych,

- montaż instalacji ochrony od porażeń,

- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- pomiary rezystancji izolacji,

- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia,

- Prace towarzyszące i roboty tymczasowe należące do Wykonawcy instalacji elektrycznych:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót,

- eksploatacja instalacji elektrycznych węzła i ich konserwacja w okresie prób,

- przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych i wniosków o dopuszczenie do użytkowania,

- zapewnienie gwarancji na warunkach określonych w umowie.

  - Teren budowy

Informacje na temat terenu budowy zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej Tomie I punkt 4 „Informacje o terenie budowy”.

    - Wprowadzenie na budowę

- Wprowadzenie na budowę każdego węzła odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane jest spisaniem protokołu wprowadzenia.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji.

    - Koordynacja robót

- Roboty muszą być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

- Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

- Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami węzłów cieplnych, jeśli Wykonawca robót sanitarnych nie będzie ich  wykonywać   własnymi siłami, takich jak np. stawianie rusztowań itp.

    - Dziennik budowy

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót   do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz.45).

    - Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

- Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

- W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

  - miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;

  - będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu i możliwością powstania pożaru.

- Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

- Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. 2002 poz.627 z póź. zm.) i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2023 poz.1724).

- Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w  odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

- Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym, niż dopuszczalne.

- Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu.

- Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze dokumentacją techniczną, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

    - Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

- Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Przy wykonywaniu robót w węzłach cieplnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

- Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.

- Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń węzła cieplnego mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót sanitarnych węzła cieplnego powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

- MATERIAŁY

Materiały przeznaczone do budowy instalacji elektrycznych w węzłach muszą być zgodne z projektem technicznym oraz zapisami Specyfikacji Technicznej  punkt 5.

Zastosowane w obiektach urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Każdy materiał powinien być sprawdzony oraz powinien mieć zaświadczenie stwierdzające jego dane techniczne.

  - Kontrola jakości

- Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności  z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność.

- Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz.806) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu - dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC.

- Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2025 poz. 180) i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

- W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:

- Oznakowane CE (deklaracja zgodności CE)

- Oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)

- Posiadające oświadczenie producenta, że wyrób jest zgodny z wymaganiami Polskich Norm i przepisów.

  - Jakość dostaw

- Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie.

- Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentacjach projektowych i SIWZ. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień.

  - Wybór dostaw

- Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia podano w projektach  budowlano-wykonawczych.

- Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę  urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie   katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja  Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie  urządzeniom, będzie mogła być odrzucona.

  - Transport

- Rozdzielnice powinny być dostarczone od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

- W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności:

- nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia;

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego;

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć;

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.;

- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.

  - Kontrola dostaw

- Po dostarczeniu aparatów i urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów przesunięć ładunku w transporcie, a w szczególności, czy:

- nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych;

- powłoki malarskie nie są uszkodzone;

- urządzenia są kompletne;

- wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone.

- Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół oraz złożyć reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i Producenta.

  - Składowanie

- Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu.

- Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.

- W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację.

  - Urządzenia, osprzęt, aparaty elektryczne

    - Rozdzielnice 0,23kV RWC i RW

- Rozdzielnica powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 60439-1 i odpowiadać wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003.

- Rozdzielnica węzła cieplnego RWC wisząca.

- Szafka RW węzła kompaktowego mocowana do konstrukcji węzła.

- Instalowana aparatura musi spełniać wymagania odpowiednich norm określających szczegółowe wymagania w zakresie badań, cechowania, budowy, prób trwałości i prób termicznych oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego.

- Wszystkie kable i przewody zasilające i odbiorcze oraz aparaty za płytami czołowymi trwale oznaczyć.

- Parametry:

  - Napięcie znamionowe łączeniowe:	230V

  - Częstotliwość znamionowa :		50Hz

  - Prąd znamionowy ciągły :	          25A

  - Stopień ochrony :				IP 54.

    - Rury instalacyjne

Rury instalacyjne z polwinitu.

    - Oprawy oświetleniowe

- Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegółowe określone dla typów opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.

- Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposażone w źródła światła.

- Wyrób: oprawy żarowe kanałowe do przykręcenia OK-4, żarówki 100W.

    - Osprzęt elektroinstalacyjny

- Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać niezawodne i wytrzymałe elementy stykowe, charakteryzować się łatwym, szybkim i bezpiecznym montażem, spełniać wymagania polskich norm oraz posiadać znak CE.

UWAGA: Obowiązek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.

- Gniazda wtyczkowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-IEC 884-1 + A# :1996.

- Łączniki instalacyjne powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 60669-1:2002 (PN-IEC 60669-1).

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót.

- SPRZĘT  I MASZYNY

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Tom I punkt 6  „Sprzęt”.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- ŚRODKI TRANSPORTU

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Tom I punkt 7 „Transport”.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej Tom I punkt 8 „Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych”

Szczegółowy opis robót w zakresie instalacji elektrycznych  w węzłach cieplnych zawarty został w opisie technicznym projektów budowlano-wykonawczych.

  - Wymagania ogólne

Trasy instalacji elektrycznych w węźle powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami technologicznymi, w układzie pionowym i poziomym.

Urządzenia powinny być dostępne dla prawidłowej konserwacji oraz remontów.

  - Montaż przewodów

- korytka dla układania instalacji wykonywać zgodnie z instrukcją wytwórcy.

- uchwyty dla układania przewodów kabelkowych mocować w odległościach nie większych niż 0,5 m. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, a uchwyty znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony.

- przewody należy uszczelnić w osprzęcie za pomocą dławic

- łączenie przewodów wykonywać w osprzęcie instalacyjnym i odbiornikach, nie wolno stosować połączeń skręcanych

- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

- podejścia do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny

- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być chronione

  - Montaż osprzętu

Osprzęt instalacyjny (rozdzielnice, gniazda, puszki) należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

  - Montaż rozdzielnicy

Rozdzielnicę przyścienną należy mocować do podłoża przy pomocy kołków rozporowych.

Po zamontowaniu rozdzielnicy należy dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Po zakończeniu robót należy wykonać:

- sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz,

- pomiar rezystancji izolacji przewodów,

- próba napięciowa izolacji przewodów,

- próba napięciowa powłoki przewodów,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji w pomieszczeniu węzła,

- sprawdzenie czy silniki obracają się we właściwym kierunku,

- załączenie instalacji pod napięcie,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed porażeniami,

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej Tom I punkt 10.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Tom I punkt 11.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):

- PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji nn przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach WN.

- PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

- PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

- PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

- PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

- PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-537 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-84/E-02033  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

- PN-89/E-05012  Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny.

- PN-89/E-05012  Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny.

- PN-90/E-93002  Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych.

- PN-91/E-06160/10  Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-EN 60529 : 2003  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

- PN-IEC 60439  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

- Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 08 czerwca 2016r w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2025 poz. 180.

- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą nr 93/68/EEC) dotycząca harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w pewnych granicach napięcia.

- Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.